# Symulator Misji Ratunkowej - Algorytm PSO

Sprawozdanie z projektu

Przedmiot: Programowanie w języku C
Data: Styczeń 2026

# 1. Opis zadania

## 1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie symulatora "Misji Ratunkowej" z wykorzystaniem algorytmu Particle Swarm Optimization (PSO). Program symuluje rój dronów poszukujących zaginionego turysty posiadającego nadajnik radiowy na nieznanym terenie.

## 1.2 Scenariusz

Wyobraźmy sobie teren, na którym zaginął turysta posiadający nadajnik radiowy. Sygnał nadajnika jest najsilniejszy w miejscu przebywania turysty, a słabnie wraz z odległością i ukształtowaniem terenu. Drony (cząstki PSO) zostają zrzucone w losowych miejscach na mapie, a ich zadaniem jest jak najszybsze zlokalizowanie źródła sygnału.

# 2. Algorytm PSO - Podstawy teoretyczne

## 2.1 Czym jest PSO?

Particle Swarm Optimization to algorytm optymalizacyjny inspirowany naturą - zachowaniem stad ptaków lub ławic ryb. W przeciwieństwie do algorytmów śledzących pojedyncze rozwiązanie, PSO zarządza populacją (rojem) rozwiązań-kandydatów nazywanych cząstkami.

## 2.2 Mechanizm ruchu cząstek

Każda cząstka przemieszcza się po przestrzeni poszukiwań. Jej ruch jest wypadkową trzech czynników:

Bezwładność - cząstka chce utrzymać swój dotychczasowy kierunek ruchu

Pamięć własna (pBest) - cząstka pamięta najlepsze miejsce, w którym kiedykolwiek była

Wiedza roju (gBest) - cząstka zna najlepsze miejsce znalezione przez którąkolwiek cząstkę z całego roju

## 2.3 Wzory matematyczne

W każdej iteracji aktualizujemy prędkość (v) i pozycję (x) każdej cząstki:

vᵢ(t+1) = w × vᵢ(t) + c₁ × r₁ × (pBestᵢ - xᵢ(t)) + c₂ × r₂ × (gBest - xᵢ(t))

xᵢ(t+1) = xᵢ(t) + vᵢ(t+1)

Gdzie:

w - waga bezwładności (np. 0.5)

c₁, c₂ - współczynniki uczenia (np. 1.0)

r₁, r₂ - losowe liczby z zakresu [0, 1]

pBestᵢ - najlepsza znana pozycja danej cząstki

gBest - najlepsza znana pozycja całego roju

# 3. Implementacja

## 3.1 Struktura projektu

Projekt został podzielony na następujące moduły:

| Plik | Opis |
| --- | --- |
| main.c | Program główny, obsługa argumentów CLI, inicjalizacja |
| map.c / map.h | Obsługa mapy terenu - wczytywanie, zwalnianie pamięci |
| pso.c / pso.h | Logika algorytmu PSO, struktury cząstki i roju |
| logger.c / logger.h | Zapis danych pośrednich do pliku CSV |
| utils.c / utils.h | Funkcje pomocnicze, generator liczb losowych |
| map_generator.c | Opcjonalny generator map terenu |
| Makefile | Skrypt do kompilacji projektu |

## 3.2 Struktury danych

### Struktura cząstki (Particle)

typedef struct {
    double x;           // bieżąca pozycja X
    double y;           // bieżąca pozycja Y
    double vx;          // prędkość w kierunku X
    double vy;          // prędkość w kierunku Y
    double pBest_x;     // najlepsza znana pozycja X
    double pBest_y;     // najlepsza znana pozycja Y
    double pBest_value; // wartość funkcji celu w pBest
} Particle;

### Struktura roju (Swarm)

typedef struct Swarm {
    Particle *particles;  // tablica cząstek
    int num_particles;    // liczba cząstek w roju
    double gBest_x;       // globalne najlepsze X
    double gBest_y;       // globalne najlepsze Y
    double gBest_value;   // wartość funkcji celu
} Swarm;

## 3.3 Zarządzanie pamięcią

Program wykorzystuje dynamiczną alokację pamięci dla tablicy cząstek (Particle*) oraz mapy terenu (double**). Wszystkie zasoby są poprawnie zwalniane przed zakończeniem programu.

## 3.4 Funkcja celu

Cząstki poruszają się w przestrzeni ciągłej (double), a mapa jest dyskretna. Funkcja map_get_value() rzutuje pozycję na indeksy tablicy i obsługuje wyjście poza zakres zwracając wartość karną (-10000.0).

# 4. Instrukcja użytkowania

## 4.1 Kompilacja

gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -o pso.exe main.c map.c pso.c logger.c

## 4.2 Uruchomienie

./pso <plik_mapy> -p <cząstki> -i <iteracje> -c <konfig> -n <zapis>

Opcje:

-p <liczba>  Liczba cząstek (domyślnie: 30)

-i <liczba>  Liczba iteracji (domyślnie: 100)

-c <plik>    Plik konfiguracyjny PSO

-n <liczba>  Co którą iterację zapisywać (0 = brak)

-o <plik>    Plik wyjściowy CSV

Przykład:

./pso terrain.txt -p 50 -i 200 -c config.txt -n 2

# 5. Testy działania programu

## 5.1 Test: Mapa 7x7

Algorytm poprawnie odnalazł maksimum sygnału (27.60) na pozycji (6.03, 2.49) w prawym górnym rogu mapy testowej.

## 5.2 Wpływ liczby cząstek

| Liczba cząstek | Iteracje do znalezienia |
| --- | --- |
| 10 | ~50 |
| 30 | ~20 |
| 50 | ~10 |
| 100 | ~5 |

Wniosek: Większa liczba cząstek przyspiesza zbieżność, ale zwiększa koszt obliczeniowy.

## 5.3 Wpływ parametrów PSO

| w | c1 | c2 | Zachowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 1.0 | 1.0 | Wolna zbieżność, dobre przeszukiwanie |
| 0.5 | 1.0 | 1.0 | Zbalansowane |
| 0.3 | 1.5 | 1.5 | Szybka zbieżność, ryzyko min. lokalnego |
| 0.5 | 2.0 | 0.5 | Większa eksploracja indywidualna |
| 0.5 | 0.5 | 2.0 | Szybka zbieżność do gBest |

# 6. Wnioski

Algorytm PSO skutecznie znajduje globalne maksimum nawet na mapach z wieloma przeszkodami

Parametry algorytmu mają znaczący wpływ na wydajność - waga bezwładności kontroluje równowagę między eksploracją a eksploatacją

Modułowa struktura projektu ułatwia rozbudowę i testowanie

Dynamiczna alokacja pozwala na dowolne rozmiary map i rojów

Zapis do CSV umożliwia późniejszą analizę i wizualizację wyników

# 7. Podział prac w zespole

| Osoba | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- |
| Osoba 1 | Implementacja algorytmu PSO, struktury danych |
| Osoba 2 | Obsługa map, CLI, testy, dokumentacja |